# IX. MOBILIÁRIO PARA ÁREAS DE TRABALHO – BLOCO B

IX.5. ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO D1 – 01 LUGAR

a. FINALIDADE

- Estação de trabalho para uso nos ambientes de apoio administrativo dos Gabinetes de Ministros.

b. CARACTERÍSTICAS

Sistema formado por divisórias e superfícies de trabalho, vinculadas estruturalmente e com recurso de passagem de fiação, constituída de 01 estação em forma de “L”. Esta estação (tipo D1) estará vinculada a outras do mesmo tipo, já instaladas no Tribunal.

## c. ESTRUTURA DA DIVISÓRIA

c.1.PARTE INTERNA – Constituída por quadros metálicos modulados – ou outro sistema a ser aprovado por este Tribunal - (com 540 a 600 mm e 720 a 800mm de comprimento), formados por perfis em alumínio, possuindo, cada um, 02 sapatas reguláveis para nivelamento.

Deverão ter cremalheira com furos na modulação com, no mínimo, de 2,3 x 0,4 cm de dimensão, na distância de 5 cm de centro a centro, para encaixe dos painéis de fechamento e fixação dos planos de trabalho.

Os quadros modulados deverão permitir ainda a passagem interna de instalações elétricas e de lógica, no sentido horizontal e vertical.

A união entre os quadros e dos quadros às colunas, quando aparafusada, deverá utilizar parafusos com porcas.

Confeccionados em alumínio extrudado, anodizado, com superfície lisa ou pintada com pintura eletrostática em epóxi pó, curada em estufa, com tratamento desengraxante “paikor”, ou similar. Acabamento acetinado, na cor preta.

c.2.PARTE EXTERNA -  Os quadros da estrutura interna deverão ter acabamento independente nas bordas verticais e horizontais (inclusive no nível do rodapé, voltado para o lado interno e externo e no nível inferior aos planos de trabalho, pelo lado interno) – ver projeto executivo anexo - com fixação sob pressão de fácil remoção e manuseio (sem ferramentas).

As réguas de acabamento superiores (de topo) deverão ser contínuas para cada dois módulos, com comprimento entre 1260 mm e 1400 mm (um quadro menor e um quadro maior).

Réguas e rodapés em alumínio anodizado com superfície lisa ou pintada com pintura eletrostática em epóxi pó, acabamento acetinado na cor preta;

c.3.DIMENSÕES – Espessura de 7 a 10 cm. Para as outras dimensões, ver projeto executivo anexo.

A estrutura terá a mesma altura que os tampos da estação, entre 720 e 750 mm, com possibilidade de incrementação para até 1100 mm.

Obs: 	1. Não serão aceitas soluções que apresentem quinas vivas e/ou cortantes e/ou proeminentes, parafusos aparentes, soldas com má qualidade estética (soldas grosseiras) e que tenham pintura irregular e/ou manchadas;

2. Não serão aceitas soluções que possuam réguas aparafusadas;

3. Não serão aceitas soluções sem as peças externas de acabamento e/ou com a estrutura interna aparente;

4. O fabricante deverá remeter na entrega deste mobiliário, para cada 10 estações, 01 folder com os tipos de divisórias complementares disponíveis e todos os acessórios suspensos (prateleiras, porta-lápis, clipes, disquetes, CDs, pastas etc.).

##### d.PAINEL

d.1.MIOLO – Em chapa de madeira aglomerada, ou chapa de madeira MDF, ou ainda em chapa de alumínio, com espessura mínima de 10 mm;

d.2.REVESTIMENTO – Painéis superiores e externos em tecido (para obter a referência do tecido observar as estações já instaladas no Tribunal), 100 % lã, ou 100% nylon, ou 100% poliéster, com tratamento antichama. O tecido será aplicado sobre manta de espuma de poliuretano ou tecido navalhado (com espuma de fábrica).

Painéis inferiores revestidos em ambas as faces com laminado melamínico BP na cor preta, com superfícies lisas, foscas e com topos encabeçados com perfis de PVC 0,45 mm (todos os topos)

d.3.FIXAÇÃO – Os painéis deverão ter sistema de fácil encaixe e desencaixe nos quadros (sem uso de ferramentas), sem parafusos ou similares e sem necessidade de retirada das réguas de acabamento das bordas.

d.4.DIMENSÕES – Para dimensões, ver projeto executivo anexo.

Obs: 		1. Não serão aceitas soluções que apresentem quinas vivas e/ou cortantes;

2. Não se admitirá pregas no tecido;

3. Não se permitirá juntas ou costuras aparentes nos tecidos;

4. A padronagem do tecido deverá ser idêntica à das estações já instaladas no Tribunal Superior do Trabalho,

5. Deverá ser apresentado pela firma contratada, no ato da entrega das estações de trabalho, atestado do produto utilizado no tratamento antichama, expedido por laboratório técnico especializado;

6. Os painéis verticais de fechamento lateral deverão ter profundidade igual à superfície de trabalho, de forma a evitar a existência de fresta lateral e permitir a remoção do painel interno.

## e.SUPERFÍCIE DE TRABALHO

e.1.MATERIAL – Chapa de madeira aglomerada ou madeira MDF com espessura mínima de 25 mm:

Revestidas em laminado melamínico de alta-pressão de 0,8 mm de espessura, texturizado, ref. Cromática Perstop PP 25 cinza Office Gray, ou similar.

Encabeçamento com perfil de PVC (ergosoft - material não reciclado), com dimensão coincidente com a espessura total do tampo acabado, borda totalmente arredondada (semicírculo – 180º), na mesma cor do tampo.

Contraplacamento em BP.

e.2.FIXAÇÃO – Fixadas à estrutura através de mão-francesa (mísula) de alumínio fundido, com tratamento desengraxante “paikor”, ou similar e pintura eletrostática em epóxi pó, curada em estufa, texturizada e acetinada, na cor preta, através de parafusos e buchas metálicas.

Deverá existir, para melhoria da estabilidade e estética do conjunto, painel de fechamento vertical (lateral) sob a superfície de trabalho da extremidade, vinculado a estrutura da divisória através de mão-francesa e ao tampo. Com profundidade igual ao da superfície de trabalho (excluindo-se o raio de arredondamento das bordas), com miolo em chapa de madeira aglomerada ou MDF, com espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico de alta-pressão de 0,8 mm de espessura, texturizado, ref. Cromática Perstop PP 25 cinza Office Gray, ou similar e dotado de 02 sapatas reguláveis para nivelamento. Junto ao painel de fechamento, sob a superfície de trabalho, deverá existir gaveteiro fixo acoplado ao tampo.

e.2.DIMENSÕES – A largura da superfície de trabalho deverá ter EXATAMENTE 60 cm.

A altura deverá estar entre 72 cm e 75 cm (plano de trabalho).

A altura livre sob o tampo não poderá ser inferior a 66 cm.

Deverá haver profundidade livre para os joelhos (sem obstáculos) de, no mínimo, 45 cm.

Outras dimensões ver projeto executivo anexo;

Obs: 	1. A altura das superfícies de trabalho deverá variar entre 72 e 75 cm (plano de trabalho);

2. Não serão aceitas soluções que apresentem quinas vivas e/ou cortantes e com aplicação de cola irregular e/ou manchada;

3. O tampo (superfície de trabalho) que apoiará o micro-computador deverá possuir, em sua face em balanço, desenho em arco pleno com 18 a 20 cm de raio (conforme o caso). No entanto, a área livre para trabalho não poderá ter diagonal menor que 80 cm;

4. Não se admitirá, em nenhuma hipótese, nem mesmo a mínima diferença entre o acabamento em PVC e as superfícies de trabalhos. As mesmas deverão ser absolutamente coincidentes;

5. O número de mãos-francesas a serem utilizadas para fixação das superfícies de trabalho deverá ser suficiente para permitir o perfeito nivelamento e a estabilidade do conjunto;

6. Não se permitirão juntas entre as superfícies de trabalho deverão ser utilizados  tampos únicos;

7. As mãos-francesas deverão ter sistema de encaixe nas cremalheiras da estrutura interna da estação de trabalho, ou sistema similar – sem parafusos -, de forma que não impeça a retirada total dos painéis internos;

8. Não serão aceitas soluções de superfícies de trabalho com suportes independentes da divisória, ou seja, autoportantes;

9. A profundidade de 600 mm deverá ser dimensão útil dos tampos, ou seja, sem recobrimento de painel;

10. Deverá existir travamento entre as superfícies de trabalho para assegurar rigidez de todo o conjunto (não poderá ser utilizado sistema de cavilha);

11. A fixação dos tampos à mão-francesa deverá utilizar buchas metálicas com rosca milimétrica.

f.INSTALAÇÕES

f.1. PASSAGEM DE CABOS NOS QUADROS DAS DIVISÓRIAS – Deverá possuir leitos que permitam a passagem de cabos, no mínimo, em dois níveis horizontais: rodapé e nível imediatamente inferior a superfície de trabalho. Deverá permitir interligação vertical em pontos intermediários da estrutura e das colunas. Esta última deverá ter também acesso pelo topo superior totalmente livre, dotada de tampa removível. As calhas para passagem dos cabos deverão possuir leitos independentes para a fiação de lógica e elétrica. Deverão ainda ter furos (mínimo de 03 a cada painel – a 20, 40 e 60 cm), com diâmetro de 55 mm, para interligação e alimentação externa das instalações, além do acesso pelas colunas.

f.2.LIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – O sistema para ligação de equipamentos será formado por duas tomadas elétricas, uma para força normal e outra para força de emergência e duas tomadas de lógica, uma para dados e outra para voz.

Cada uma dessas tomadas terá a sua parte dianteira destinada à ligação de equipamentos. Em sua parte traseira será ligado um cabo, doravante denominado “chicote”, em cuja extremidade terá um plug terminal apropriado à sua respectiva função.

Todas as conexões entre os chicotes de força e as tomadas e plugues deverão ser executadas com terminais pré-isolados do tipo garfo, de bitola apropriada.

O comprimento efetivo dos chicotes de força (normal e emergência) e lógico (dados e voz) deverá ser de 2,0 (dois) metros, medidos a partir do ponto de saída da estação de trabalho até o plug terminal.

Todos os chicotes deverão ser confeccionados com peças inteiras de cabos, não sendo admitidas emendas em qualquer hipótese.

Na estação de trabalho, próximo ao furo de saída dos chicotes, deverá haver um sistema de ancoragem do tipo prensa cabos, de modo que um esforço exercido sobre os chicotes não seja transmitido para as conexões das tomadas.

O furo de saída dos chicotes deverá ter dimensão suficiente para passagem dos cabos com os seus respectivos plugs e deverá ter a suas bordas protegidas por anel protetor de material plástico a fim evitar que os cabos sejam feridos nessa região.

As tomadas e plugs de força, normal e emergência, deverão ser montados com as polaridades indicadas no desenho anexo.

Deverão existir no mínimo dois pontos de aterramento interligados um em cada terminal terra das tomadas de força normal e emergência. Esta interligação deverá ser executada com cabo flexível de 2,5 mm2 de cor verde, com no mínimo 0,50 m, cada um, e utilizando terminal pré-isolados do tipo olhal, fixados com parafusos, um na placa metálica de fixação das tomadas e outro no perfil metálico vertical mais próximo das tomadas.

A fim de preservar as características técnicas das instalações onde o mobiliário será instalado e garantir que o sistema para ligação de equipamentos que está sendo fornecido com o mobiliário atenda aos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B, categoria 6, os chicotes e as tomadas de lógica deverão atender os seguintes requisitos:

- Deverão ser do mesmo fabricante do sistema de comunicação de dados e voz já instalados na obra.

- Os chicotes de lógica deverão ter comprimento mínimo de 3,0 (três) metros, medidos desde a conexão com a tomada de lógica até o plug terminal. O comprimento efetivo de 2,0 (dois) metros, definido entre a saída do mobiliário e plug terminal deverá ser preservado.

O sistema de comunicação de dados e voz instalados na obra utiliza materiais fabricados pela AMP NetConnect.

A comprovação de conformidade do sistema de ligação de equipamentos com a norma ANSI/TIA/EIA-568-B, categoria 6, será realizado em cada mobiliário, no ato da instalação em local definitivo, onde será analisado e certificado antes e após sua ligação no sistema de comunicação de dados e voz existente na obra. Este serviço será de responsabilidade do fornecedor do mobiliário e deverá ser executado por empresa certificada pelo fabricante dos materiais, sendo obrigatória a emissão de relatório.

O mobiliário deverá ser entregue com o sistema para ligação de equipamentos montados e testados, conforme descrito acima, empregando materiais com a qualidade e características mínimas dos relacionados abaixo:

Tomadas de Força Normal: Tomada de energia, tipo universal, fabricada em material termoplástico auto-extinguível, cor preta, 2P + T, corrente 15 A, tensão 250 V, contatos de latão, de acordo com a NBR 6147. Fabricante STECK, ref. S-1656, ou similar.

Tomadas de força Emergência: Tomada de energia, fabricada em material termoplástico auto-extinguível, cor vermelha, 2P + T, (NEMA 5-15R), corrente 15 A, tensão 250 V, contatos de latão, de acordo com a NBR 6147.  Fabricante STECK, ref. S-1651, ou similar

Tomada de lógica dados e Tomada de lógica voz: Tipo RJ-45, destinada a sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B, categoria 6, montada em base apropriada e compatível com a infra-estrutura disponibilizada na estação de trabalho, corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chamas, fornecido com aliviador de tensão, limitador de curvatura e tampa de proteção frontal articulada, vias de contato produzidas em cobre berílio com camadas de 3,81 µm de níquel e 1,27 µm de ouro, conectorizado na configuração T568-A.

Chicote de lógica para dados e Chicote de lógica para voz: deverá ser confeccionado a partir de adapter cable para sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B, categoria 6, conectorizado na configuração T568-A, produzido com cabo Fast-Lan extraflexível, montado e testado em fábrica, não se admitindo sua confecção pelo instalador/montador. Este adapter cable deverá ser adquirido com a conectorização em apenas uma das extremidades, ficando a extremidade livre para ser conectorizada na tomada RJ-45, de voz e de dados, respectivamente.

Chicote de força Normal e Chicote de força Emergência: Cabo tripolar, para ligação de equipamentos, tipo PP flexível, bitola 3 x 1,0 mm2, composto de três condutores  formados por fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento, enchimento e cobertura de composto termoplástico de PVC flexível anti-chamas, com um plug, 2P + T, padrão NEMA, saída do cabo a 180º, não desmontável, cabo e plug formando uma peça única, com capacidade mínima de 12 A, 250 V. Deverá ser fornecido nas cores vermelha para o chicote de força emergência e preta para o chicote de força normal. Os chicotes deverão ser certificados pelo INMETRO e deverão possuir marcação, em relevo, em seu corpo, que identifique o órgão certificador e a bitola dos condutores.Fabricante: PERPLUG Extensões elétricas Ltda. ou similar.

Obs: 	1. Não serão aceitas as soluções que necessitem desmontagem da superfície de trabalho para acesso às tomadas/ligações;

2. Deverá ser considerado pelo fabricante, quando da previsão das canaletas para as instalações, que as divisórias poderão vir a ser complementadas, em sua altura, a critério deste Tribunal, com painéis/estrutura de vidro e/ou tecido;

3. Para as soluções que apresentarem proposta para tomadas integrantes do rodapé da divisória, deverá existir, para passagem dos cabos, um furo, com 59 mm de diâmetro, em cada tampo, no local assinalado no desenho anexo, dotado de tampa de plástico injetado, polipropileno, ABS ou nylon, texturizado, devendo ser fabricado originalmente na cor da superfície de trabalho (não se admitirá pintura). A área do furo deverá estar totalmente livre, sem quaisquer tipos de obstruções;

4. Será aceita, em substituição a este furo nas superfícies de trabalho, a solução de recuo em relação à divisória, devendo, entretanto, ser adotada proteção com material flexível (cor igual ao tampo) para proteção do vão e permitir a passagem dos cabos, sem esmagamento;

5. Não serão aceitas as soluções que necessitem desmontagem da superfície de trabalho para acesso às tomadas/ligações;

g. GAVETEIRO ACOPLADO

g.1.CARACTERÍSTICA – Gaveteiro fixo acoplado ao tampo da estação, com 02 gavetas de igual tamanho.

g.2.ESTRUTURA – Em madeira MDF de 15 mm, revestida em ambas as faces com laminado melamínico BP, superfície lisa e fosca na cor preta, bordas encabeçadas com perfis de PVC 0,45 mm de espessura na cor preta;

Ou em chapa de aço, com pintura eletrostática epóxi pó, na cor preta, superfície texturizada, acetinada;

Ou mista (MDF e chapa de aço), com os acabamentos citados acima.

g.3.GAVETAS – Especificação e revestimentos iguais ao da estrutura do gaveteiro, com exceção da chapa de MDF frontal das gavetas, que será revestida, em todas as suas faces, com laminado melamínico BP fantasia, ref. Ipê Amarelo (Masisa ou similar).

g.4.FECHADURA – Cilíndrica e fume, com haste de 500 mm. Sistema de travamento protegido, sem apresentar quinas vivas e/ou cortantes, fechamento simultâneo das gavetas. Posicionada na parte frontal da gaveta e no canto mais afastado do usuário (junto ao painel vertical de fechamento lateral).

g.5.PUXADOR – As gavetas serão dotadas de puxadores roliços tipo alça, na cor preta 64 mm (Kimy ou similar), ou outro artifício, a ser submetido a este Tribunal, que permita fácil manuseio e abertura.

Sem quinas vivas e/ou cortantes.

Obs: 	1. Todas as gavetas deverão ter corrediças metálicas 400 mm pretas com roldanas de nylon (tipo Albrás ou similar);

2. Deverá existir uma bandeja moldada em poliuretano com divisões para utensílios (lápis, clipes etc.), uma unidade por gaveteiro;

3. O gaveteiro deverá ser fixado ao tampo e ao painel vertical de fechamento lateral com parafusos e buchas metálicas de rosca milimétrica.

## h.OBSERVAÇÕES

h.1.Todo o conjunto da estação deverá ser perfeitamente nivelado e firme. Quaisquer desencontros, juntas, frestas, desnivelamentos e/ou outras fragilidades da peça, não autorizados no projeto, serão motivos de reprovação para o trabalho executado;

h.2.Deverão ser obedecidas todas as demais especificações constantes das Normas Brasileiras divulgadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – móveis para escritório –, em especial a NBR 13967, de set/97 e NBR 14113, de jun/98, que não colidirem com as presentes especificações, bem como a Norma Reguladora NR-17 – Ergonomia, do Ministério do Trabalho, no que for aplicável;

h.3. Qualquer outro elemento existente no conjunto da estação, cujo padrão cromático não tenha sido citado nesta especificação, deverá acompanhar a cor do elemento principal;

h.4. Cabe ao contratado a fabricação, transporte e instalação deste mobiliário;

h.5. 03 dias úteis após o resultado da licitação, o fabricante deverá apresentar protótipo de uma estação. O protótipo passará por testes de estabilidade, resistência e durabilidade, conforme padrão IPT e In-Metro;

h.6. Posteriormente, após a provação do protótipo, mais três estações dentre o material entregue, a critério e escolha deste Tribunal, passará pelos mesmos testes.

h.7. Todas as estações de trabalho “Tipo D1” entregues deverão ter rigorosamente as mesmas dimensões;

h.8. A estrutura da estação deverá possuir sapatas reguladoras de nível (02 para cada quadro) com base em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 80 mm e parafuso M8 rosca métrica;

h.9. O contratado deverá apresentar pareceres técnicos, assinados por arquiteto ou engenheiro especialista em Engenharia de Segurança do Trabalho, bem como por médico especialista em medicina do trabalho, comprovando que as estações entregues atendem as normas da NR 17, bem como da ABNT. Não serão aceitos atestados ou declarações de forma genérica, devendo, para cada produto (cada item), ser apresentado um parecer técnico específico;

h.10. Cópias autenticadas das carteiras de identidade profissional (CREA e CRM) dos profissionais que assinarão os pareceres técnicos, com comprovação das devidas especializações em Engenharia do Trabalho e Medicina do Trabalho, respectivamente.

h.11. Objetivando-se a manutenção da padronização e da unidade estética / funcional, as estações fornecidas deverão ser idênticas (em todos os seus aspectos) às estações já instaladas no Tribunal.

i.QUANTIDADES

Está prevista a aquisição de 64 unidades de “ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO D1 – 1 LUGAR”, sendo 54 estações com altura de divisória de 1100 mm e 10 estações com altura de 730 mm.

j.EMBALAGEM

Tampos de madeira e demais peças – Serão protegidos com manta para embalagem antiderrapante 1 mm, caixas de papelão duplo, reforço interno com identificação do fabricante e do conteúdo em, no mínimo, dois lados.