# IX. MOBILIÁRIO PARA ÁREAS DE TRABALHO – BLOCO B

IX.14. POSTO DE TRABALHO PARA ASSESSOR

a. FINALIDADE

- Posto de trabalho para Assessores de Gabinete de Ministros, Vice-Presidência, Corregedoria e Presidência.

- CONFORME PLANTA BAIXA ANEXA.

b. CARACTERÍSTICAS

Posto de Trabalho isolado, em formato de “U”.

Sistema formado por superfícies de trabalho autoportantes e interligadas (conforme desenho anexo).

## c. ESTRUTURA

Apoio em quatro pés auto-portantes de seção circular em aço pintado com tratamento prévio com decapante fosfatizante a frio e aplicação de primer rico em cromato de zinco, ou alumínio anodizado, com superfície lisa ou pintado com pintura eletrostática em epóxi, curada em estufa, com tratamento desengraxante paikor, ou similar. Acabamento acetinado, na cor preta.

E em painel em MDF 25 mm, com a mesma profundidade do tampo sem o acabamento boleado.

OBS.: 	1. Não serão aceitas soluções que apresentem quinas vivas e/ou cortantes e/ou proeminentes, parafusos aparentes, soldas com má qualidade estética (soldas grosseiras) e que tenham pintura e aplicação de verniz irregular e/ou manchadas;

2. Não será aceita, em substituição aos pés, solução de painéis divisórios para apoio dos tampos;

3. A localização dos pés deverá permitir a mobilidade do usuário, sem obstáculos, em toda a extensão do posto de trabalho;

## d.SUPERFÍCIE DE TRABALHO

d.1.MATERIAL – Chapa de madeira aglomerada ou MDF com espessura mínima de 25 mm:

Superfície península e superfície-base para microcomputador Revestidas em laminado melamínico, alta-pressão, superfóicie lisa, fosca, ref.: Padrão Pau-marfim, do catálogo da Masisa, ou similar;

Outras Superfícies – Revestidas em laminado melamínico alta-pressão de 0,8 mm de espessura, texturizado, ref.: Catálogo da Perstop PP 25 Office Gray, ou similar.

Encabeçamento com perfil de PVC (material não reciclado), com dimensão coincidente com a espessura total do tampo acabado, borda totalmente arredondada (semicírculo – 180º), na mesma cor do tampo.

Contra-placas no mesmo revestimento do tampo.

A península deverá possuir saia em chapa de aço dobrada, pintada com tratamento prévio com decapante fosfatizante a frio e aplicação de primer rico em cromato de zinco, ou alumínio anodizado, com superfície lisa ou pintado com pintura eletrostática em epóxi, curada em estufa, com tratamento desengraxante paikor, ou similar. Acabamento acetinado, na cor preta..

Deverá existir também, para melhoria da estabilidade e estética do conjunto, painel de fechamento vertical sob a superfície de trabalho da extremidade, vinculado a estrutura da divisória através de mão-francesa e ao tampo. Com profundidade igual ao da superfície de trabalho (excluindo-se o raio de arredondamento das bordas), com miolo em MDF, com espessura mínima de 25 mm, revestido em laminado melamínico alta-pressão de 0,8 mm de espessura, texturizado, na cor preta.

Junto ao painel de fechamento, sob a superfície de trabalho, deverá existir gaveteiro acoplado ao tampo.

d.2.DIMENSÕES – A largura da superfície de trabalho deverá ter EXATAMENTE 60 cm.

A península tem 80 cm de largura.

A altura deverá estar entre 72 cm e 75 cm (plano de trabalho).

A altura livre sob o tampo não poderá ser inferior a 66 cm.

Deverá haver profundidade livre para os joelhos (sem obstáculos) de, no mínimo, 45 cm.

Outras dimensões ver desenhos anexos;

OBS.: 	1. A altura das superfícies de trabalho deverá variar entre 72 e 75 cm (plano de trabalho);

2. Não serão aceitas soluções que apresentem quinas vivas e/ou cortantes e com aplicação de cola irregular e/ou manchada;

3. O tampo (superfície de trabalho) que apoiará o micro-computador tem, em sua face em balanço, desenho em arco pleno com 18 a 20 cm de raio (conforme o caso). No entanto, a área livre para trabalho não poderá ter diagonal menor que 80 cm;

4. Não se admitirá, em nenhuma hipótese, nem mesmo a mínima diferença entre o acabamento em PVC e as superfícies de trabalhos. As mesmas deverão ser absolutamente coincidentes;

5. Não se permitirão mais juntas entre as superfícies de trabalho que as determinadas no desenho anexo, no entanto, admite-se o uso de tampos únicos;

7. Deverá existir travamento entre as superfícies de trabalho para assegurar rigidez de todo o conjunto (não poderá ser utilizado sistema de cavilha).

e.INSTALAÇÕES

e.1. CANALETAS – Os pés deverão permitir a passagem de cabos de elétrica e dados, separados por septo metálico. Essa passagem deverá possuir régua de fechamento do mesmo material da estrutura ou em PVC extrudado, preto, com saque frontal ou outro artifício que permita o acesso direto aos cabos. O acesso deverá ser somente pelo lado interno do posto de trabalho.

Deverá ainda haver calha metálica sob os tampos, pelo lado interno do posto de trabalho, que permita a passagem de cabos de elétrica e lógica – separados por septo metálico - em toda a extensão da mesa.

e.2.LIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – O sistema para ligação de equipamentos será formado por duas tomadas elétricas, uma para força normal e outra para força de emergência e duas tomadas de lógica, uma para dados e outra para voz.

Cada uma dessas tomadas terá a sua parte dianteira destinada à ligação de equipamentos. Em sua parte traseira será ligado um cabo, doravante denominado “chicote”, em cuja extremidade terá um plug terminal apropriado à sua respectiva função.

Todas as conexões entre os chicotes de força e as tomadas e plugues deverão ser executadas com terminais pré-isolados do tipo garfo, de bitola apropriada.

O comprimento efetivo dos chicotes de força (normal e emergência) e lógica (dados e voz) deverá ser de 2,0 (dois) metros, medidos a partir do ponto de saída da estação de trabalho até o plug terminal.

Todos os chicotes deverão ser confeccionados com peças inteiras de cabos, não sendo admitidas emendas em qualquer hipótese.

Na estação de trabalho, próximo ao furo de saída dos chicotes, deverá haver um sistema de ancoragem do tipo prensa cabos, de modo que um esforço exercido sobre os chicotes não seja transmitido para as conexões das tomadas.

O furo de saída dos chicotes deverá ter dimensão suficiente para passagem dos cabos com os seus respectivos plugs e deverá ter a suas bordas protegidas por anel protetor de material plástico a fim evitar que os cabos sejam feridos nessa região.

As tomadas e plugs de força, normal e emergência, deverão ser montados com as polaridades indicadas no desenho anexo.

Deverão existir no mínimo dois pontos de aterramento interligados um em cada terminal terra das tomadas de força normal e emergência. Esta interligação deverá ser executada com cabo flexível de 2,5 mm2 de cor verde, com no mínimo 0,50 m, cada um, e utilizando terminal pré-isolados do tipo olhal, fixados com parafusos, um na placa metálica de fixação das tomadas e outro no perfil metálico vertical mais próximo das tomadas.

A fim de preservar as características técnicas das instalações onde o mobiliário será instalado e garantir que o sistema para ligação de equipamentos que está sendo fornecido com o mobiliário atenda aos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B, categoria 6, os chicotes e as tomadas de lógica deverão atender os seguintes requisitos:

- Deverão ser do mesmo fabricante do sistema de comunicação de dados e voz já instalados na obra.

- Os chicotes de lógica deverão ter comprimento mínimo de 3,0 (três) metros, medidos desde a conexão com a tomada de lógica até o plug terminal. O comprimento efetivo de 2,0 (dois) metros, definido entre a saída do mobiliário e plug terminal deverá ser preservado.

O sistema de comunicação de dados e voz instalados na obra utiliza materiais fabricados pela AMP NetConnect.

A comprovação de conformidade do sistema de ligação de equipamentos com a norma ANSI/TIA/EIA-568-B, categoria 6, será realizado em cada mobiliário, no ato da instalação em local definitivo, onde será analisado e certificado antes e após sua ligação no sistema de comunicação de dados e voz existente na obra. Este serviço será de responsabilidade do fornecedor do mobiliário e deverá ser executado por empresa certificada pelo fabricante dos materiais, sendo obrigatória a emissão de relatório.

O mobiliário deverá ser entregue com o sistema para ligação de equipamentos montados e testados, conforme descrito acima, empregando materiais com a qualidade e características mínimas dos relacionados abaixo:

Tomadas de Força Normal: Tomada de energia, tipo universal, fabricada em material termoplástico auto-extinguível, cor preta, 2P + T, corrente 15 A, tensão 250 V, contatos de latão, de acordo com a NBR 6147. Fabricante STECK, ref. S-1656, ou similar.

Tomadas de força Emergência: Tomada de energia, fabricada em material termoplástico auto-extinguível, cor vermelha, 2P + T, (NEMA 5-15R), corrente 15 A, tensão 250 V, contatos de latão, de acordo com a NBR 6147.  Fabricante STECK, ref. S-1651, ou similar

Tomada de lógica dados e Tomada de lógica voz: Tipo RJ-45, destinada a sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B, categoria 6, montada em base apropriada e compatível com a infra-estrutura disponibilizada na estação de trabalho, corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chamas, fornecido com aliviador de tensão, limitador de curvatura e tampa de proteção frontal articulada, vias de contato produzidas em cobre berílio com camadas de 3,81 µm de níquel e 1,27 µm de ouro, conectorizado na configuração T568-A.

Chicote de lógica para dados e Chicote de lógica para voz: deverá ser confeccionado a partir de adapter cable para sistemas de cabeamento estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B, categoria 6, conectorizado na configuração T568-A, produzido com cabo Fast-Lan extraflexível, montado e testado em fábrica, não se admitindo sua confecção pelo instalador/montador. Este adapter cable deverá ser adquirido com a conectorização em apenas uma das extremidades, ficando a extremidade livre para ser conectorizada na tomada RJ-45, de voz e de dados, respectivamente.

Chicote de força Normal e Chicote de força Emergência: Cabo tripolar, para ligação de equipamentos, tipo PP flexível, bitola 3 x 1,0 mm2, composto de três condutores  formados por fios de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento, enchimento e cobertura de composto termoplástico de PVC flexível anti-chamas, com um plug, 2P + T, padrão NEMA, saída do cabo a 180º, não desmontável, cabo e plug formando uma peça única, com capacidade mínima de 12 A, 250 V. Deverá ser fornecido nas cores vermelha para o chicote de força emergência e preta para o chicote de força normal. Os chicotes deverão ser certificados pelo INMETRO e deverão possuir marcação, em relevo, em seu corpo, que identifique o órgão certificador e a bitola dos condutores.Fabricante: PERPLUG Extensões elétricas Ltda. ou similar.

OBS.: 	1. Não serão aceitas as soluções que necessitem desmontagem da superfície de trabalho para acesso às tomadas/ligações;

g. GAVETEIRO ACOPLADO

g.1.CARACTERÍSTICA – 1 gaveteiro acoplado ao tampo por estação de trabalho. Deverá possuir duas gavetas de igual tamanho.

g.2.ESTRUTURA – Em MDF 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão, superfície lisa, fosca, bordas encabeçadas com PVC;

Ou em chapa de aço, com pintura eletrostática epóxi pó, na cor preta, superfície texturizada, acetinada

Ou mista (MDF e chapa de aço), com os acabamentos citados acima.

g.3.GAVETAS – Especificação e revestimentos iguais ao da estrutura do gaveteiro, com exceção da parte frontal que será  em MDF 15 mm, revestido, em todas as suas faces, com laminado melamínico fantasia, ref. Ipê Amarelo, do catálogo da masisa, ou similar.

g.4.FECHADURA – De cilindro e com sistema de travamento protegido, sem apresentar quinas vivas e/ou cortantes e de forma a fechar as duas gavetas simultaneamente e posicionada na parte frontal da gaveta.

g.5.PUXADOR – As gavetas serão dotadas de puxadores roliços tipo alça, na cor preta;

Ou outro artifício, a ser submetido a este Tribunal, que permita fácil manuseio e abertura.

Sem quinas vivas e/ou cortantes.

OBS.: 	1. Todas as gavetas deverão ter corrediças metálicas com roldanas de nylon, na cor preta;

2. Deverá existir uma bandeja moldada em poliuretano com divisões para utensílios (lápis, clips etc.), uma unidade por gaveteiro;

3. O gaveteiro deverá ser fixado ao tampo e ao painel vertical de fechamento lateral por buchas metálicas com rosca milimétrica.

## h.OBSERVAÇÕES

h.1.Todo o conjunto do posto deverá estar perfeitamente nivelado e firme. Quaisquer desencontros, juntas, frestas, desnivelamentos e/ou outras fragilidades da peça, não autorizados no projeto, serão motivos de reprovação para o trabalho executado;

h.2.Deverão ser obedecidas todas as demais especificações constantes das Normas Brasileiras divulgadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – móveis para escritório –, em especial a NBR 13967, de set/97 e NBR 14113, de jun/98, que não colidirem com as presentes especificações, bem como a Norma Reguladora NR-17 – Ergonomia, do Ministério do Trabalho, no que for aplicável;

h.3. Qualquer outro elemento existente no conjunto da estação, cujo padrão cromático não tenha sido citado nesta especificação, deverá acompanhar a cor do elemento principal;

h.4. Cabe ao contratado a fabricação, transporte e instalação deste mobiliário;

h.5. Dez dias úteis após o resultado da licitação, o fabricante deverá apresentar protótipo de um posto. O protótipo passará por testes de estabilidade, resistência e durabilidade, conforme padrão IPT e In-Metro;

h.6. Posteriormente, após a provação do protótipo, mais um posto dentre o material entregue, a critério e escolha deste Tribunal, passará pelos mesmos testes.

h.7. Todos os Postos de Trabalho para Assessores entregues deverão ter rigorosamente as mesmas dimensões;

h.8. A estrutura do posto deverá possuir sapatas reguladoras com base em poliestireno injetado de alto impacto, diâmetro de 80 mm e parafuso M8 rosca métrica.

g.QUANTIDADES

Está prevista a aquisição de 04 unidades de “POSTO DE TRABALHO PARA ASSESSOR”.

h.EMBALAGEM

Tampos de madeira e demais peças – Serão protegidos com manta para embalagem antiderrapante 1 mm, caixas de papelão duplo, reforço interno com identificação ao fabricante e do conteúdo em, no mínimo, dois lados.